Memorial de Calculo

Obra: Cobertura e concretagem da Área de embarque e desembarque da Ala de Fisioterapia do Centro de Saúde de Inúbia Paulista.

Local: Rua Antônio Facco, esquina com a Rua Miguel Pereira da Silva – Nº 665 – Inúbia Paulista – SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.

- Serviços Preliminares

1.1) Placa de Obra:

1,0 x 2,0 = 2,0 m²

1.2) Demolição de alvenaria:

(2,00 x 1,10 x 0,25) = 0,55 m³  - Parede

(1,75 x 1,60 x 0,15) = 0,42 m³  - Muro

(1,75 x 0,20 x 0,30) = 0,35 m³  - Alicerce

Total de demolição:  0,55m³ + 0,42m³ + 0,35m³ = 1,32m³

1.3) Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km:

1,32m³ (alvenaria) + 26,97m² x 0,02m=0,5394m³ (revestimento) + 0,65m³ (Concreto simples) = 2,5094m³ = 2,51m³

1.4) Retirada de Esquadria Metálica:

(2,00 x 1,00) = 2,00 m²  - Janela

1.5) Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto:

16,86 x 1,60 = 26,97 m²

1.6) Demolição manual de concreto simples:

10,98 x 1,20 x 0,05 = 0,65 m³

1.7) Locação de Obra:

Será feita a marcação em toda área da obra.

(5,82 x 5,65) = 32,88 m²

- Fundação e Supra Estrutura

2.1) Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km:

32,88m² (área da obra)  = 32,88 m³

2.2) Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_01/2024Escavações do baldrame, alicerce e brocas:

Escavação do Alicerce

(5,82m + 5,45m + 1,87m = 13,14m x 0,30m (largura) = 3,942m² x 0,30m (profundidade) = 1,18 m³

2.3) Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum:

(13,14m comprimento ) x 0,200 (largura) = 2,62 m²  - Alicerce de 1 Tijolo

Armaduras:

Viga Baldrame e Pilares

Peso específico Aço CA50 3/8”: 0,617 Kg/m

Peso específico Aço CA60 3/16”: 0,185 Kg/m

2.4) Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa:

(4 unidades x 13,14 m = 52,56m ) x 0,617kg = 32,42kg – Viga Baldrame

(4 unidades x 3,00 m = 12,00m x 4 un. = 48,00m) x 0,617kg = 29,61kg – Pilares

Peso total da armadura: 32,42kg + 29,61kg = 62,03 Kg

2.5) Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa:

(13,14m ÷ 0,20m = 66 un. X 0,86 m = 56,76m) x 0,185kg = 10,50kg – Viga Baldrame

(3,00m ÷ 0,20m = 15 un. X 0,66m = 9,90m x 3 un. = 29,70m) x 0,185kg = 5,49kg – Pilares

Peso total da armadura: 10,50kg + 5,49kg = 15,99 Kg

2.6) Concreto usinado, fck = 30 MPa:

Área da Viga Baldrame: 13,14 x 0,20m (largura) x 0,30m (profundidade) = 0,7884 m³

Área dos Pilares: 2,80m (altura)x0,20m (largura)x0,20m (comprimento)= 0,112 m³ x 04un.= 0,448m³

Volume total de concreto: 0,7884m³ + 0,448m³ = 1,2364 m³   =  1,24m³

2.7) Forma em madeira comum para fundação:

Considerar Forma dos Dois Lados na fundação e nos 4 lados nos pilares.

Fundação:

(13,14m x 2 (lados) = 26,28m x 0,30m (largura) = 7,88 m²

Pilares:

(4un. x 2,80m = 11,80m x 0,20m (largura)= 2,24m² x  4(lados) = 8,96 m²

Total de forma de madeira: 7,88m² + 8,96m² = 16,84m²

2.8) Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa:

4,00 x 7un. = 28,00 m

2.9) Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF_09/2023:

(0,10m + 0,20m + 0,10m = 0,40m x 13,14m (comprimento) = 5,25 m²

2.10) Reaterro manual apiloado sem controle de compactação:

(32,88m² x 0,20m = 6,76 m²

- Alvenaria de Vedação

3.1) Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm:

(1,07m + 0,35m = 1,42m) x 2,00 (altura) = 2,82 m²

3.2) Concreto preparado no local, fck = 20 MPa:

(1,42 m x 10 un.(camada de massa pra assentamento de bloco) = 14,20m) x 0,10 (largura) = 1,42 m² x 0,025m (espessura) = 0,0355m³ = 0,04m³

- Cobertura

Será considerada áreas retiradas no projeto já em m².

Considerar 12 Kg/m² na área de embarque e desembarque.

4.1)  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura

32,88m² x 12Kg = 394,56 Kg

4.2)  Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS-perfil ondulado de 6mm

5,82m x 5,65 = 32,88 m²

4.3)  Forro em lâmina de PVC

5,82m x 5,65 = 32,88 m²

4.4)  Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem

Será considerada áreas retiradas no projeto em metro.

5,82m + 5,60m + 2,08m + 1,50m = 15,00m x 0,90 (altura) = 13,50 m²

4.5)  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m

5,65m + 5,65m + 5,82m + 5,82m = 22,94 m - Rufo Pingadeira

2,80m + 2,80m = 5,60 m - Condutor

Total do item = 28,54 m

4.5)  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m

5,82m = 5,82 m -Calhas

- Pavimentação

Será considerada áreas retiradas no projeto já em m².

A espessura do Contra piso será de 0,06 m.

5.1)  Concreto usinado, fck = 30 Mpa - Contra piso

32,88m² + (10,98m x 2,08m = 22,83 m² - corredor) = 55,71m²

55,71m²  x 0,06m = 3,34 m³

5.2)  Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada

5,82m x 5,65 = 32,88 m²

5.3)  Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada

0,75m + 1,00m + 5,70m + 1,47m + 0,55m + 2,35m + 0,21m = 12,03 m²

5.4)  Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

5,82m x 5,65 = 32,88 m²

5.5)  Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

0,75m + 1,00m + 5,70m + 1,47m + 0,55m + 2,35m + 0,21m = 12,03 m²

- Revestimento

Será considerada a metragem com base na alvenaria a ser erguida.

Será feito o chapisco e reboco em todas as paredes internas e externas.

6.1)  Chapisco

2,82 x 2 lados = 5,64m²  -  muro da frente

10,98m + 5,65m = 16,63m x 1,80 m = 29,93m² - muro existente

0,80 x 2,80m = 2,24m² x 4 un. = 8,96m²

Total do Item:  5,64m² + 29,93m² + 8,96m² = 44,53m²

6.2)  Reboco

2,82 x 2 lados = 5,64m²  -  muro da frente

10,98m + 5,65m = 16,63m x 1,80 m = 29,93m² - muro existente

0,80 x 2,80m = 2,24m² x 4 un. = 8,96m²

Total do Item:  5,64m² + 29,93m² + 8,96m² = 44,53m²

6.3)  Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido

2,00m = 2,00 m  -  soleira da porta

- Pintura

Será considerada as áreas da alvenaria a ser rebocada

Será aplicada massa corrida no interior e massa acrílica no exterior.

A pintura Interna será feita com tinta Epóxi a base de água.

A pintura Externa será feita com tinta Acrílica.

A pintura em estrutura metálica será a esmalte a base de água.

7.1)  Remoção de pintura em massa com lixamento

2,82 x 2 lados = 5,64m²  -  muro da frente

10,98m + 5,65m = 16,63m x 1,80 m = 29,93m² - muro existente

0,80 x 2,80m = 2,24m² x 4 un. = 8,96m²

Total do Item:  5,64m² + 29,93m² + 8,96m² = 44,53m²

7.2)  APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

2,82 x 2 lados = 5,64m²  -  muro da frente

10,98m + 5,65m = 16,63m x 1,80 m = 29,93m² - muro existente

0,80 x 2,80m = 2,24m² x 4 un. = 8,96m²

Total do Item:  5,64m² + 29,93m² + 8,96m² = 44,53m²

7.3)  Massa corrida a base de PVA

2,82 x 2 lados = 5,64m²  -  muro da frente

0,80 x 2,80m = 2,24m² x 4 un. = 8,96m²

Total do Item:  5,64m² + 8,96m² = 14,60m²

7.4)  Massa corrida à base de resina acrílica

10,98m + 5,65m = 16,63m x 1,80 m = 29,93m² - muro existente

7.5)  Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

2,82 x 2 lados = 5,64m²  -  muro da frente

0,80 x 2,80m = 2,24m² x 4 un. = 8,96m²

Total do Item:  5,64m² + 8,96m² = 14,60m²

7.6)  Epóxi em massa, inclusive preparo

10,98m + 5,65m = 16,63m x 1,80 m = 29,93m² - muro existente

7.7)  Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

5,82m + 5,60m + 2,08m + 1,50m = 15,00m x 0,90 (altura) = 13,50 m² - chapa de fechamento

5,82m x 5,65 = 32,88 m² - estrutura metálica

Total de estrutura metálica a receber pintura: 13,50m² + 32,88m² = 46,38 m²

- Instalações Hidráulicas

8.1)  CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021

1 Un.

8.2)  CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

1 Un.

8.3)  Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

5,32m + 2,37m + 2,37m =  10,06 m

- Esquadrias

9.1)  PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

(2,00 x 2,10) = 4,20 m²   ;   01 Unidade

- Instalações Elétricas

10.1)  Caixa de ferro estampada 4´ x 2´

02 Unidades

10.2)  Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios

15 metros

10.3)  Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

30 metros

10.4)  Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

60 metros

10.5)  Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

01 unidade

10.6)  Interruptor com 2 teclas simples e placa

02 unidade

10.7)  Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

04 unidade

Será considerada 30 m para cada cabo em cada ponto de luz e tomada.

- Metais e Acessórios

11.1)  Portão de ferro perfilado, tipo parque

(4,00 x 2,00) = 8,00 m²

- Limpeza

Será feita a Limpeza total da área da Obra.

32,88 m²

Inúbia Paulista, 16 de Agosto de  2024.

_____________________________	                        ____________________________________

Emerson Luis Cavalaro de A. Paula 	                         Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

Arquiteto - CAU nº A25459-2		             João Soares dos Santos

Direção, Fiscalização, Projeto e Orçamento                                  Prefeito

RRT n°14625143 Projeto /Orçamento

RRT n°14625161 Direção/Fiscalização

___________________________________________

Silvio de Araujo Lima

Gestor de Convênio