Obra: Execução de calçadas em passeios público, atendendo as normas técnicas da ABNT e Concretagem para execução de garagem de ambulância.

Local: Diversos locais no Município de Inúbia Paulista, conforme Projeto em Anexo

Proprietário:  Município de Inúbia Paulista/SP.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONCRETO SIMPLES - USINADO

01 - Concretagem de passeio público na Praça Antônio de Paula da Fonseca

A=258,46 m² + A= 496,14 m² = 754,60M² X 0,06M = 45,27M³ Concreto Simples

Guias de Jardim:  400,14metros (reta)

Guias de Jardim:  37,30metros (curva)

PISO TATIL DIRECIONAL 40cm x 40cm  =  321,80ml.= 805Peças x 0,16m²=128,80m²

PISO TATIL ALERTA 40cm x 40cm  =  100 peças x 0,16m² = 16,00m²

JUNTA DE DILATAÇÃO: 321,80m ÷ 2 = 160,90unid. x 2,00m = 321,80m

02 - Concretagem de canteiro interno da  Praça Tito Tezzari Neto

A=165,63m²  X 0,06M = 9,94M³ Concreto Simples

Guias de Jardim: 51,81metros (reta)

JUNTA DE DILATAÇÃO: (1,50m x 9 unid.= 13,50m) + (2,00m x 7unid. = 14,00m) + ( 2,00m x 8 unid. = 16,00m) + (1,57m+0,70m+4,89m+1,09m+2,44m+2,41m+11,99m+8,47m+4,96m+7,71m+6,59m+ 5,42m+ 4,27m + 3,13m+ 1,98m = 67,59m)   TOTALIZANDO: 13,50M + 14,00M + 16,00M + 67,59M  = 111,09M

03 - Concretagem de passeio público na  esquina da rodoviária até a Policia Militar

PASSEIO: (A=37,31m²  X 0,06M = 2,23M³)  +  (A=41,00m² x 0,06M = 2,46M³)

Total:   2,23m³ + 2,46m³ = 4,69m³ Concreto Simples

Guias de Jardim:  23,17metros (reta)

PISO TATIL DIRECIONAL 40cm x 40cm  =  31,07ml.= 78Peças x 0,16m² = 12,48m²

PISO TATIL ALERTA 40cm x 40cm  =  18 peças x 0,16m² = 2,88m²

JUNTA DE DILATAÇÃO: 16,22m + 9,80m + 2,65m + 2,40m = 31,07m ÷ 2 = 15,535unid. x 2,00m = 31,07m

04 - Concretagem de passeio público  ao Lado da Prefeitura  e Barracões

A=28,53m + 19,44m + 117,84m + 61,88m + 58,98m + 10,57m= 394,26m X  2,00 METROS  LARGURA

= 788,52m²  X 0,06M = 47,31M³ (CONCRETO SIMPLES)

A=20,40m X 2,15m Largula=43,86m² x 0,06M =2,63M³ (CONCRETO SIMPLES) Frente do barracão 1 A=23,62m X 2,00m Largura= 47,26m² x 0,06M = 2,83M³ (CONCRETO SIMPLES)  Frente do barracão 2

Total = 47,31M³  + 2,63M³ + 1,83M³ = 51,77M³ (CONCRETO SIMPLES)

Guias de Jardim:  265,49metros (reta)

Guias de Jardim:  3,76metros (curva)

PISO TATIL DIRECIONAL 40cm x 40cm  =  394,26ml.= 985Peças x 0,16m² = 157,60m²

PISO TATIL ALERTA 40cm x 40cm  =  84 peças x 0,16m² = 13,44m²

JUNTA DE DILATAÇÃO: 20,40m + 23,62m + 28,53m + 19,44m + 117,84m + 61,88m + 58,98m + 10,57m = 341,26m ÷ 2 = 170,63unid. x 2,00m = 341,26m

05 - Concretagem de passeio público na  Área do DNIT

PASSEIO: (A=395,52m²  X 0,06M = 23,73M³)  +  (A=51,00m² x 0,06M = 3,06M³) Total : 23,73m³ + 3,06m³= 26,79m³ - CONCRETO SIMPLES

Guias de Jardim:  279,70metros (reta)

Guias de Jardim:  25,28metros (curva)

PISO TATIL DIRECIONAL 40cm x 40cm  =  200,24ml.= 501Peças x 0,16m² = 80,16m²

PISO TATIL ALERTA 40cm x 40cm  =  99 peças x 0,16m² = 15,84m²

JUNTA DE DILATAÇÃO: 200,24m ÷ 2 = 100,12unid. x 2,00m = 200,24m

Corte para retirada de Pavimentação Asfaltica Existente: 90,74metros

Retirada de pavimentação asfáltica: 90,74m x 2,00m = 181,48m² x 0,06cm espessura = 10,88m³

Guias e Sarjetas – Pré-fabricada:  85,05metros (reta)

Guias e Sarjetas – Pré-fabricada:   5,69metros (curva)

06 - Concretagem de passeio público na Esquina da escola EMEI.

Passeio: A=73,09m²  X 0,06M = 4,38M³ - CONCRETO SIMPLES

Guias de Jardim:  20,43metros (reta)

Guias de Jardim:  7,39metros (curva)

PISO TATIL DIRECIONAL 40cm x 40cm  =  11,59ml.= 29Peças x 0,16m² = 4,64m²

PISO TATIL ALERTA 40cm x 40cm  =  21 peças x 0,16m² = 3,36m²

JUNTA DE DILATAÇÃO: 8,98m + 5,52 = 14,50m ÷ 2 = 7,25unid. x 2,00m = 14,50m

07 - Concretagem de passeio público na Esquina da Estádio Municipal.

Passeio: A=10,55m²  X 0,06M = 0,63M³- CONCRETO SIMPLES

Guias de Jardim:  8,19metros (reta)

Guias de Jardim:  22,42metros (curva)

PISO TATIL DIRECIONAL 40cm x 40cm  =  11,59ml.= 29Peças x 0,16m² = 4,64m²

PISO TATIL ALERTA 40cm x 40cm  =  21 peças x 0,16m² = 3,36m²

JUNTA DE DILATAÇÃO: 7,00m + 4,60 = 11,60m ÷ 2 = 5,80unid. x 1,70m = 9,86m

08 - Concretagem de passeio público na Esquina e Pátio do Ginásio de Esportes.

Passeio: A=119,38m²  X 0,06M = 7,16M³ - CONCRETO SIMPLES

Junta de dilatação:  49,74metros

Canaleta aberta de concreto:  36,14metros (reta)

Canaleta com tampa de concreto:  36,77metros (reta)

Guias de Jardim:  91,60metros (reta)

Grama esmeralda:  93,58m²

Lona Plástica 150 micras: 739,19m²

Malha de ferro 12x25 Ø 4.2mm: 739,19m²

PISO TATIL ALERTA 40cm x 40cm  =  14 peças x 0,16m² = 2,24m²

CONCRETO SIMPLES - Rampa: A=8,30m²  X 0,06M = 0,49M³

Total de Concreto Simples: 45,27M³ + 3,81M³ + 4,69m³ + 51,77M³ + 26,79m³ + 4,38m³ + 0,63m³ + 7,16m³  = 144,50M³ Concreto Simples FCK 25MPA.

TOTAL DE PISO TATIL DIRECIONAL (40cm x 40cm) = 128,80m² + 12,48m² + 157,60m² + 80,16m² + 4,64m² + 4,64m² = 388,32M²

TOTAL DE PISO TATIL ALERTA (40cm x 40cm)  =  16,00m² + 2,88m² + 13,44m² + 15,84m² + 3,36m² + 3,36m² + 2,24m² =  57,12M²

TOTAL DE JUNTA DE DILATAÇÃO: 321,80m + 35,76m + 31,07m + 341,26m + 200,24m + 14,50m + 9,86m + 49,74 = 1.004,23m

TOTAL DE GUIAS DE JARDIM:  400,14M + 23,17M + 265,49M + 279,70M + 20,43M + 8,19M + 91,60M =  1.088,72metros (reta)

TOTAL DE GUIAS DE JARDIM: 37,30M + 3,76M +  25,28M + 7,39M + 22,42M =   96,15metros (curva)

CONCRETO ARMADO - USINADO

06 - Concretagem de passeio público na  Área do DNIT

LOMBOFAIXA:  (A=11,06m²  X 0,17M = 1,88M³)  +  (A=32,93m² x 0,17M = 5,59M³) Total : 1,88m³ + 5,59m³=7,47m³ - CONCRETO ARMADO

08 - Concretagem de passeio público na Esquina e Pátio do Ginásio de Esportes.

Pátio: A=739,19m²  X 0,10M = 73,91M³- CONCRETO ARMADO

Malha de ferro 12x25 Ø 4.2mm:  739,19m²

Junta de dilatação:  623,55metros

09 - Concretagem do passeio público e do Terreno onde será construído a garagem das ambulâncias

Calçada A=20,00m²  + Terreno 400,00m² = 420,00m² x 0,10 metros = 42,00m³ (concreto armado)

JUNTA DE DILATAÇÃO: (20unid. X 10,00m = 200,00m) + 4 unid. X 42,00m = 168,00m) = 200,00m + 168,00m = 368,00m

10 - Concretagem da entrada principal do Campo de Bocha e Malha

A=75,84m²+7,45m²+1,24m²=84,53m²X0,10M = 8,45M3 Concreto Armado

JUNTA DE DILATAÇÃO: 10,10m + 10,10m + 8,21m + 5,84m + 3,55m + 11,45m + 8,90m + 7,21m + 5,53m = 70,89m

TOTAL DE CONCRETO ARMADO: 7,47m³ + 73,91m³ + 42,00m³ + 8,45m³= 131,83M³ Concreto Armado FCK 35 MPA

TOTAL DE JUNTA DE DILATAÇÃO: 623,55M + 368,00M + 70,89M = 1.062,44M

TELA DE FERRO  Ø 4.2mm

Total de malha de ferro 12x25 Ø 4.2mm – 11,06m² + 32,93m² + 739,19m² + 420,00m² + 84,53m² = 1.287,70m² x 2 camadas = 2.575,40 + 10% trespasse = 2.832,94m² tela para armação x 2,30kg/m² = 6.515,76kg

METRO QUADRADO DA OBRA

Total de metro quadrado da obra : 754,60M² + 63,60m² + 37,31m² + 41,00m² + 788,52m² +   395,52m² + 51,00m² + 73,09M² + 10,55M² + 119,38m² + 11,06m² + 32,93m² + 739,19m² + 420,00m² + 84,53m²  = 3.622,28m²

ASSENTAMENTO DE GUIA (JARDIM) EM TRECHO RETO

Total de linear :  = 1.088,72metros (reta)

ASSENTAMENTO DE GUIA (JARDIM) EM TRECHO CURVO

Total de linear :  = 96,15metros (curva)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETA

Total de linear :  = 85,05metros (reto)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO

Total de linear :  = 5,69metros  (curva)

ASSENTAMENTO DE CANALETA ABERTA EM TRECHO RETO

Total de linear :  = 36,14metros (reta)

ASSENTAMENTO DE CANALETA COM TAMPA EM TRECHO RETO

Total de linear :  = 36,77metros (reta)

ASSENTAMENTO DE LONA PLÁSTICA COM 150 MICRAS

Total de metro quadrado :  = 739,19m²

ASSENTAMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

Total de metro quadrado :  = 93,58m²

CORTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO ATRAVÉS DE CORTADORA A GASOLINA, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO E ASFALTO

Total de linear :  = 1.004,23m + 1.062,44M = 2.066,67m

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS

Total de Rampas: 20 unid. x 8,30m²/unid. = 166,00m² x 0,06m espessura = 9,96m³

TOTAL DE PISO TATIL ALERTA (40cm x 40cm)  =  14 peças por unidade = 14peças. X 20,00rampas = 280,00 unidades x 0,16m²/un. =  44,80M²

Inúbia Paulista/SP, 14 de Outubro de 2.025

Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula

Arquiteto e Urbanista

CAU/SP  A25459-2

Município de Inúbia Paulista

Fernando Rossi

Prefeito

Município de Inúbia Paulista

Silvio de Araujo Lima

Gestor de Convênios